BEHÖVER DU SUPPORT, ring: 010-456 80 00

www.sitech-sverige.com

Snabbguide GCS900 Grävmaskin

Grundläggande information om kontrollenheten

Kontrollenheten har en LCD-färgskärm där styrinformation och annan information

visas. Här finns även knappar som du trycker på för att hantera systemet.

Kontrollenheten är också försedd med inbyggda ljusramper och en USB-port.

Se nedanstående bild.

1 Strömbrytare Av/PÅ	2 Område för funktionsknapparna	3 Funktionsknappar

4 Knappen Nästa 	5 Knapp för att zooma in 		6 Högtalare

7 Knapp för att zooma ut 	8 Knappen Avbryt (Esc) 		9 Pilknappar

10 Knappen OK 	11 USB-anslutning 		12 Menyknapp

1 Ikon för horisontellstyrning i 3D	            2 Horisontell offset 	3 Ikoner för höjdstyrning

4 Vertikal offset 		            5 Ikon för mappning/registrering - inställd på Auto

1 Ikon för lutningsminne 	           2 Aktuellt lutningsminne 		3 Ikon för höjdstyrning i 2D

4 Höjdoffset  		           5 Lasermottagare aktiverad

### Ljusstyrkan på skärmen:

Du kan ändra ljusstyrkan på skärmen genom att hålla ned menyn och tryck på zoom-knapparna eller.

Styrningsinställningsikon Förklaring

Höjdinformation finns tillgänglig. Systemet använder ett laserplan som referensnivå.

Lutningsinformation finns tillgänglig. Notera – Den här symbolen indikerar positiv lutning.

Det finns för närvarande inga tillförlitliga tiltdata för skopan.

Wi-Fi-signalens styrka. Ingen signal indikeras av ett kryss.

Mobiltelefon signalstyrka. Ingen signal indikeras med ett kryss.

Ingen guidning ges för undvikande av spärrzoner. (endast 3D)

Lysdiodsrampens funktion vid 3D-styrning av grävmaskin

Upp till tre ljusramper kan användas i ett grävmaskinssystem med 3D-styrning.

Varje ljusramp visar olika typer av information om skopans position:

1, Den vertikala ljusrampen till vänster ger korrektioner för schaktning och

fyllning. Denna ljusramp visar information för den ände av skopan som

befinner sig längst ned i förhållande till modellen.

2,Den horisontella vänster/höger-ljusrampen visar korrektioner åt höger och

vänster för skopans position i relation till den horisontella linjen, för den änden av

skopan som har fokus.

3,Den vertikala ljusrampen till höger visar korrektioner för hur mycket skopan ska

sträckas ut eller dras in i relation till den horisontella linjen, för den skopspetsen

som har fokus.

Funktionsknappar i körlägget

1 - Fokuspunkten på skopan	2 - Lås på yta	3 - Offset

4 - Registrera punkt		5 - GNSS noggrannhet

1, Fokuspunkten på skopan - Höger, väster eller skopmitt.

2, Lås på yta - Tryck för att markera det aktuella körfältet, eller tryck och håll för att öppna dialogrutan.

Du kan nu markera vilka linjer du vill låsa på eller vilken yta du vill låsa på.

3 - Offset - Tryck på knappen för att öppna dialogrutan Horisontell & Vertikal offset

Vertikal offset här kan du skriva in hur mycket över eller under en yta du vill ligga på.

Du kan också välja vilken typ av vinkelrätt lyft du vill göra under arbetsyta.

Horisontell offset Tryck på F6 för att byta till horisontell offset.

Här kan du skriva in hur långt ifrån en linje man vill vara.

Du kan också välja vilken linje underF1.

4 - Registrera punkt

Registrering av punkter är en funktion som gör det möjligt att registrera positionen för en punkt i 3D. Punkten identifieras av fokuspositionen.

När du trycker en lång tryckning på registrera punkt får du upp dialogrutan enligt nedan, trycker du en snabb tryckning registreras punkten.

Du kan välja Punktnamn och Punktkod, du kan även använda tidigare namn & kod med F1 & F2.

Möjlighet till att få frågan vi varje för var punkt också ändras till ja eller nej.

5 - GNSS noggrannhet

GNSS noggrannheten kan ändras till tre olika noggrannhetersnivåer Grov, Fin, Medel, beroende på vilken typ av jobb man utför. Du ändrar läge genom att trycka F6.

Ikoner för funktionsknappar - Allmänna

Välj lås på yta - Tryck för att använda körfältsvägledning och välj ett körfält på den aktuella ytan maskinen

är på. Tryck och håll för att öppna dialogrutan för att ändra manuellt vilken linje du vill låsa på.

Välj lås på yta - Tryck för att avmarkera det aktuella körfältet. Tryck och håll för att öppna dialogrutan .

GPS - Tryck på knappen för att öppna dialogrutan GPS.

UTS - Tryck på knappen för att öppna dialogrutan UTS.

Grävmaskin 3D

Skopspets: Mitt - Fokuspunkten är på mitten av skopan. Tryck på knappen för att byta fokus till höger sida av skopan

Skopspets: Vänster - Fokuspunkten är på skopans vänstra sida. Tryck på knappen för att byta fokus till mitten av skopan.

Skopspets: Höger - Fokuspunkten är på skopans högra sida. Tryck på knappen för att byta fokus till vänster sida av skopan.

Horisontell offset - Tryck på knappen för att öppna dialogrutan Horisontell offset. (endast 3D)

Vertikal offset - Tryck på knappen för att öppna dialogrutan Vertikal offset . (endast 3D).

Grävmaskin 2D

Touch Point (ej tillgängligt när stöd för GPS-mottagare är aktiverat).

Godkänn laserträff (ej tillgängligt när stöd för GPS-mottagare är aktiverat).

Djupminnen

Lutningsminnen

Minne för djup + dubbel lutning (med hyttrotation/kompass eller stöd för GPS-mottagare).

Välj profil

Spegelvänd profil

Välj referenslinje (med stöd för GPS-mottagare).

Bestäm fixhöjd

Bestäm fixhöjd (med stöd för GPS-mottagare).

Bestäm fixrotation (med hyttrotation/kompass eller stöd för GPS-mottagare).

Maskinstyrningsvyer

Maskinstyrningvyerna låter operatören se maskinstyrningen på olika sätt.

Planvy

Maskinen sedd från ovan.

Tvärsnittsvy

Skopan sedd från maskin.

Profilvy

Maskinen sedd från sidan.

Delad vy

Den delade vyn visar både profilvyn och tvärsnittsvyn på en och samma skärm.

Nivelleringsvy (libell-bubbla)

I nivellerinsvyn visas grävmaskinens aktuella lutning i längs- och sidled.

Textvy 1 och textvy 2

Vilka textobjekt som ska visas i textvyerna ställs in av under textobjekt.

## Dataöverföring

## USB-minne

Filer och data lagras i systemminnet i rutan. Systemfiler och data finns normalt bara i administratörsläge. (+vid start) bör inte användas under normal användning. Kontakta SITECH om det finns ett behov av att ändra dessa.

För att överföra filer till och från systemet används ett USB-minne. Detta måste vara av typen med en metallram runt om anslutningen. Se bilden nedan.

Observera! Det rekommenderas att pennorna som USB-minne har formaterats med FAT-systemet, inte NTFS. Kontrollera med SITECH om det finns ett behov för mer information.

När du stoppar i USB minne/sticka, kommer systemet gå till filöverföringsläget. Det går inte att gå till de andra menyerna när minnet är i. De vanliga menyerna visas så fort man tar bort USB-enheten igen.

Mappstrukturen på USB-minnet ser ut på följande

·         På roten ligger Machine Control Data mappen

·         På denna mapp finns maskinspecifika mappar med namn efter vilken maskin de tillhör, som innehåller maskinspecifika data.

Vill du ha in data i fler maskiner eller inte har ett maskinnamn kan du alltid lägga det på ALL mappen.

Om dessa uppgifter inte finns från innan på USB-minnet, kommer de att skapas när du väljer "Till USB" från menyn. (förstahandsval)

## Överföra data till minne

Infoga ett minne av rätt typ av!

Obs: Om en fil med samma namn men med olika innehåll som redan finns, ändras originalfilen/ döps om till en kopia av filen med senast ändrat datum som filnamn

1. Tryck till USB

Endast filer som skapas och ändras kommer att överföras till "Machine Control Data" och undermappar på minnet. Beroende på vilken typ av fil, kommer att filer flyttas eller kopieras.

| Filtyp | Flyttas | Kopieras den |
| --- | --- | --- |
| Karta filer (karta) |  | X |
| Loggfiler | X |  |
| Zsnap och Gif skärmdump | X |  |
| MÄRKA filer utan 2-vägs kommunikation | X |  |
| Märka filer med 2-vägs kommunikation |  | X |
| Poäng CSV-filer | X |  |
| Ta bort filen bas |  | X |

Observera att Flytta innebär att filen tas bort från rutan kontroll. Kopierade innebär att en kopia är placerad på Flash-enheten, men behålls i rutan kontroll.

2. En framsteg skala visar dataöverföringen. När du är klar trycker du på eller ta bort minnet.

## Överföra data från minnet.

Det finns två val när de överförs från minnet.

·         Överföra från USB

·         Återställ USB

### Överföra från USB

Tryck på knappen, data överförs till kontrollboxen. Observera att Flex system inte använder schemadata som vägar och ytor, och heller inte koordinatsystem. Filer som kan överföras är maskinens inställningar, etc. Välj eller ta bort USB-flashenheten när operationen är avslutad.

### Skriv över från USB

OBS.- Denna operation bör användas med försiktighet eftersom det kommer att ta bort data från kontrollboxen efter att ha överfört dem till USB.

1. Välj Skriv över från USB

a. En varning ges. Läs detta och välj om du är säker på att du vill göra detta.

b. En backup tas av kontrollboxen. Alla aktuella filer kommer att läggas över på USB till en mapp där på Arkiv. Det är möjligt att återskapa detta i administratörsläge.

c. De aktuella filerna tas bort från kontrollboxen.

d. Data från Machine Control Data/datornamn och Maskin kontroll Data/All i minnet kommer att överföras till datorn och den nya data som är tillgängliga från kontrollboxen.

Tryck på när operationen är klar, eller dra ut minnet.

## Minne i rutan kontroll.

En varning visas om det inte finns tillräckligt med minne i kontrollboxen eller USB-minnet när data överförs. CB450 har ett tillgängligt minne på 450MB. (CB460 har 3,5 GB minne, men är inte tillgänglig på GCSFlex).

### Avbrott i överföringen

Om man drar ut USB-enheten eller tryck på så kommer överföringen av data går förlorad. Överföringen kommer att återupptas när USB sätts i kontrollboxen igen och/eller när du väljer överföring eller återställa USB igen.

Menyer

Med hjälp av menyerna kan du välja andra menyer eller dialogrutor från en lista.

För att förflytta dig uppåt och nedåt i menyn/listan så använder du knapparna

och .

När det menyalternativ som du vill titta på är markerat se 1, tryck på

För att välja det.

Om du vill stänga en meny utan att välja något så trycker du på

=.

Om du vill stänga dialogrutan utan att spara ändringarna trycker du på .

Om du har gjort ändringar av en inställning i en dialogruta och väljer att stänga utan att

spara ändringarna, visas följande varning.

För att bekräfta att du inte vill spara ändringarna trycker du på .

Körning 3D

Körning med en tredimensionell (3D) digital karta över designytan i

kontrollenheten. Med hjälp av 3D-sensorer fastställs position och höjd för maskinen

och skopans fokuseringspunkt, på denna yta. Därefter beräknas differensen mellan

skopans fokushöjd och höjden i designen.

System som erbjuder denna möjlighet kallas 3D-maskinstyrningssystem och

använder sig av GPS- och GLONASS-mottagare och/eller en s.k. UTS .

För att köra 3D behöver man en digital modell

Det finns tre olika typer av modeller

1,Ytmodell

2, Vägmodell

3, Linjemodell

Val av modell:

1,För att väja en modell trycker du på Meny knappen, det första som blir markerat är Välj modell Tryck Ok,

2, Använd pil upp eller ner för att markera den modellen du önskar.

Tryck sedan OK

3,Tryck sedan pil bakåt, du är nu i körläget.

Byte av skopa

1 Tryck meny sedan trycker du pil ner tills att ”välj skopa” är markerat.

Tryck sedan Ok

2, Använd pil upp eller ner för att markera den skopa du önskar.

Tryck sedan OK

3,Tryck sedan pil bakåt, du är nu i körläget.

Kontroll av skopslitage (kalibrering)

Om du vill kontrollera skopslitage kan du gör det under menyn, ”Skopslitage”. Mata in ev ny längd (avståndet från tandspets till tandhåll, planerskopor är från spets till svets)

Textposter

För att själv ändra vilken information man vill se i inforutorna, rutorna i körläget, kan man under fliken Textobjekt ändra informationen i dessa rutor.

1 Tryck meny sedan trycker du pil ner tills att välj ”Textobjekt” är markerat.

Tryck sedan Ok

2, Använd pil upp eller ner för att markera den information du önskar.

Tryck sedan på F1 längst upp i hörnet då blir den av eller på markerad.

För att ändra vilken vy man vill ha informationen i trycker du F2 till F6.

(du kan ha tre informationsfält längst ner i skärmen, har fler i än tre hamnar de till vänster i skärmen och du kan då ha upp till fem olika i kör vyerna och i textvyerna upp till tio olika poster).

Tryck OK när du är klar.

3,Tryck sedan pil bakåt, du är nu i kör lägget.

Felsökning

Systemet förväntar sig att vissa komponenter ska vara anslutna till systemet,

beroende på systemets konfiguration.

När du startar systemet för första gången utför det automatiskt en inledande kontroll

av de enheter som är konfigurerade att vara anslutna till CAN-busen.

Om en eller filera enheter inte hittas av systemet visas dialogrutan

under Diagnostik och du kan se var problemet ligger.

1 Tryck meny sedan trycker du pil ner tills att ”Diagnostik” är markerat.

Tryck sedan Ok

Under fliken F1 GNSS kan du se mer information om GNSS mottagare.

Under fliken F1 & F2 finns information om vänster & höger mottagare.

Samt även under fliken F3 datalänk kan du se informationen från basstationen.

Under fliken F6 Satellitekonstallation kan du se mer info om satelliterna.

Hjälp

Fjärrsupport

1 Tryck meny sedan trycker du pil ner tills att ”Fjärrhjälp” är markerat.

Tryck sedan Ok  Tryck F1 för att starta fjärrsupporten och ring 010-456 80 00.

För nedladdning av lathundar och manualer:

http://www.sitechsolutions.com/se/helpdesk/

För mer info se:

http://www.sitechsolutions.se

Telefon Support tel: 010-456 80 00